附件1：

2006年中央企业职工技能大赛

石油钻井工竞赛规则

一、理论考试部分（30分）

1、试题内容

石油大学出版社2004年出版的《石油钻井工职业技能培训教程和鉴定试题集》高级工、技师和高级技师部分为主要内容（高级工内容占60%，技师和高级技师内容占40%），占理论考试内容的2/3。

石油工业出版社2006年5月出版的《复杂钻井工艺技术》为补充内容，占理论考试内容的1/3。

（石油工业出版社发行部联系电话：010-64210392，联系人：许峰；石油大学出版社发行部联系电话：0546-8399580，联系人：魏芳芳）

2、考试规则

考试形式为闭卷考试，共两套试卷（题库和复杂钻井工艺技术），试卷题型为选择题（题库160道，复杂钻井工艺技术80道）和判断题（题库40道，复杂钻井工艺技术20道）。填涂标准答题卡，计算机阅卷，考试时间共90分钟。

答题卡、2B铅笔和橡皮由承办单位准备，钢笔或签字笔由参赛选手自备。

二、操作技能考试部分（70分）

（一）团体项目：起下钻及井控演习

1、试题说明

本题为团体项目，各参赛单位选出五名选手组队参赛，团体项目中每个人具体岗位由现场抽签决定。团体项目成绩不记入个人单项总分。

操作程序：

（1）一柱钻铤带钻头悬吊井口；

（2）下一柱钻铤、两柱钻杆；

（3）下完钻杆后，立即起钻；

（4）上卸扣使用液气大钳；

（5）起钻第二单根时发信号进行井控演习，演习完毕起钻；

（6）操作前召开小型班前会议；（注：班前会在上一组比赛时进行，不占用本组比赛时间）。

（7）操作前检查设备（2分钟内），确认正常后发信号记时开始；

（8）双吊卡作业；

（9）说明：井控演习信号：司钻鸣镝30s；关井长鸣镝3s一5s，2声短信号；开井鸣镝3短信号。开井手势：双手手心向上接近头部；开井手势：双手手心向下十字交叉胸前。

2、考试方式及时间

考试方式：实际操作； 考核时间为40min。

3、评分标准

石油钻井工团体项目司钻岗位评分表

| 序号 | 考核项目 | 考核内容及要求 | 配分 | 评 分 标 准 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下钻 | 设备的检查 | 6 | 检查指重表；大绳；刹车系统；防碰天车；死、活绳头固定；司钻操作台（手柄位置、气压表）；司钻控制台（手柄位置、气压表）；报警喇叭。每漏一项各扣0.5分。 |  |  |  |
| 2 |  | 下钻铤 | 5 | 操作平稳；观看指重表；控制下放速度；中途点刹二次；坐卡瓦后母扣端面距转盘面0.5~0.6m。否则每项扣1分。 |  |  |  |
| 3 |  | 卸提升短节 | 3 | 上提提升短节不得挂扣；提离母接头不得超过0.2m；提升短节轻放在转盘上。否则每项扣1分。 |  |  |  |
| 4 |  | 起空游车 | 6 | 起空游车两次合气门；中途放气两次；目送游车过指梁；大绳排列整齐；提升高度一次成功。否则每项扣1分。 |  |  |  |
| 5 |  | 下第一柱钻杆 | 5 | 看到信号后上提钻具；一次上提钻杆公扣和钻铤母扣距离不超0.2m；对扣一次成功。否则每项扣1分。 |  |  |  |
| 6 |  | 上提钻具 | 3 | 上提钻具一次提出卡瓦；下放钻具控制速度；接头过转盘点刹车；吊卡轻放在转盘上。否则每项扣1分。 |  |  |  |
| 7 |  | 换吊卡 | 3 | 摘吊环和挂吊卡操作平稳；一次成功。否则每项扣1分。 |  |  |  |
| 8 |  | 起空游车 | 6 | 起空游车两次合气门；中途放气两次；目送游车过指梁；大绳排列整齐；提升高度一次成功。否则每项扣1分。 |  |  |  |
| 9 |  | 下第二柱钻杆 | 6 | 看到信号后上提钻具；一次上提钻杆公扣距母扣距离不超0.3m；对扣一次成功；吊卡轻坐在转盘上；大钩弹簧放松。否则每项扣1分。 |  |  |  |
| 10 |  | 起第一柱钻杆 | 5 | 按一起二放三负荷上提钻具；操作平稳；观看指重表；立柱接头提离转盘面不超过0.50m。否则每项扣1分。 |  |  |  |
| 11 |  | 放空游车 | 3 | 钻具入钻杆盒一次到位；放空游车操作平稳；吊卡轻坐在转盘上；挂吊卡一次成功。否则每项扣1分。 |  |  |  |
| 12 |  | 起第二柱钻杆 | 3 | 按一起二挂三负荷上提钻具；观看指重表；钻杆提出转盘面1~2m发出溢流信号。否则每项扣1分。 |  |  |  |
| 13 | 防喷演习 | 防喷演习 | 30 | 发出信号后停止起钻作业；下放钻柱吊卡坐在转盘上；起空游车3~5m；抢接回压凡尔后下放空游车挂吊卡；上提钻具0.1~0.3m；打开液动阀后发出关防喷器信号；在司控台正确开关防喷器；下放钻具吊卡坐于转盘上；抢接方钻杆；录取立压、套压和钻井液增量；向裁判汇报；发出信号演习结束，恢复正常工况。否则每缺一项扣3分。每失误一项扣2分，每项操作不平稳扣1分。关井程序错不得分. |  |  |  |
| 14 | 起钻 | 卸方钻杆 | 3 | 卸方钻杆入鼠洞一次成功；摘大钩一次成功；操作平稳。否则每项扣1分。 |  |  |  |
| 15 |  | 起第二柱钻杆 | 5 | 按一起二挂三负荷上提钻具；平稳操作；观看指重表；中途放气；坐完卡瓦后母扣端面距转盘面0.5~0.6m；液压大钳卸扣不得弹扣。否则每项扣1分。 |  |  |  |
| 16 |  | 放空游车 | 3 | 钻具入钻杆盒一次成功；放空游车操作平稳；吊卡扣提升短节一次成功。否则每项扣1分。 |  |  |  |
| 17 |  | 起钻铤 | 5 | 按一起二挂三负荷上提钻具；提出卡瓦一次成功；上提钻具观看指重表；钻头提出转盘面0.5m以内；盖井口、工具归位后操作结束。否则每项扣1分。 |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |  |  |

石油钻井工团体项目副司钻岗位评分表

| 序号 | 考核项目 | 考核内容及要求 | 配分 | 评 分 标 准 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下 钻 | 设备检查 | 20 | 检查泵机油；冷却系统；保险凡尔；泄压管线固定；闸门组开关；空气包压力表；泵压表； 远程控制台（手柄位置、压力表）；井口锁紧杆；每缺一项扣2分； |  |  |  |
| 2 |  | 下 钻 | 30 | 倒闸门到高压状态；检查泵上水和排水情况；活塞；拉杆；缸套情况。泵房工作结束后协助钻台工作。否则每项扣2分。 |  |  |  |
| 3 |  | 起钻 | 5 | 倒闸门至灌钻井液状态。否则不得分。 |  |  |  |
| 4 | 防喷演习 | 防喷演习 | 30 | 听到信号后迅速到远程控制台；检查三位四通阀是否到位；到井口观察锁紧杆是否到位；并向钻台发信号；检查地面控制管汇是否漏油；回到泵房倒闸门做压井准备；接到开井信号后检查锁紧杆是否处于开位；并向钻台发信号；回到远程控制台检查是否正常。否则每缺一项扣3分；操作失误扣2分；每项动作不到位扣1分。 |  |  |  |
| 5 | 起钻 | 起钻 | 15 | 协助钻台卸方钻杆入鼠洞；到泵房倒闸门至灌钻井液状态；操作结束后清理泵房、工具归位。否则每缺一项扣5分。每项工作不到位扣2分。 |  |  |  |
| 合计 | 100分 |  |  |  |  |  |  |

石油钻井工团体项目井架工岗位评分表

| 序号 | 考核项目 | 考核内容及要求 | 配分 | 评 分 标 准 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下钻 | 设备检查 | 8 | 井架绷绳；钻台底座；防喷器组；气动绞车；转盘；游动系统；节流控制台；节流管汇；防碰天车绳；安全带；二层台绳索及保险绳。每少一项扣1分。 |  |  |  |
| 2 |  | 下钻铤 | 8 | 准备好兜绳；观察钢丝绳；目送游车过指梁；及时发出停车信号；扣吊卡一次成功。否则每项扣2分。 |  |  |  |
| 3 |  | 上扣 | 3 | 发出上提信号；上扣使用兜绳；扶正钻具。否则每项扣1分。 |  |  |  |
| 4 |  | 下放钻具 | 2 | 目送游车过指梁；做下次操作准备。否则每项扣1分. |  |  |  |
| 5 |  | 下第1柱钻杆 | 8 | 观察钢丝绳；目送游车过指梁；及时发出停车信号；扣吊卡一次成功。否则每项扣2分。 |  |  |  |
| 6 |  | 上扣 | 3 | 发出上提信号；上扣使用兜绳；扶正钻具。否则每项扣1分。 |  |  |  |
| 7 |  | 下放钻具 | 2 | 目送游车过指梁；做下次操作准备。否则每项扣1分. |  |  |  |
| 8 |  | 下第2柱钻杆 | 8 | 观察钢丝绳；目送游车过指梁；及时发出停车信号；扣吊卡一次成功。否则每项扣2分。 |  |  |  |
| 9 |  | 上扣 | 3 | 发出上提信号；上扣使用兜绳；扶正钻具。否则每项扣1分。 |  |  |  |
| 10 |  | 起第1柱钻杆 | 8 | 准备好兜绳；目送游车过指梁；吊卡坐好后兜好兜绳；扶正钻具；开吊卡一次成功；钻具排放整齐。否则每项扣2分。 |  |  |  |
| 11 |  | 游车下行 | 2 | 目送游车过指梁；做下次操作准备。否则每项扣1分. |  |  |  |
| 12 | 井控演习 | 井控演习 | 30 | 听到信号后迅速到位；接到关井手势后关节流阀试关井；观察记录套压变化；汇报套压；接到开井信号后开液动节流阀处于半开位置。每缺一项扣3分；操作错误扣2份；动作不规范扣1份。 |  |  |  |
| 13 | 起钻 | 起第2柱钻杆 | 10 | 准备好兜绳；目送游车过指梁；吊卡坐好后兜好兜绳；扶正钻具；开吊卡一次成功；钻具排放整齐。否则每项扣2分。 |  |  |  |
| 14 |  | 游车下行 | 2 | 目送游车过指梁；做下次操作准备。否则每项扣1分. |  |  |  |
| 15 |  | 起钻铤 | 3 | 目送游车过指梁；钻头提出转盘后工具归位、操作结束。否则每项扣1分。 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

石油钻井工团体项目内钳工岗位评分表

| 序号 | 考核项目 | 考核内容及要求 | 配分 | 评 分 标 准 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下钻 | 巡回检查 | 10 | 检查指重表；立泵压表；绞车固定；吊卡；卡瓦；吊环；安全卡瓦；B型吊钳等。每缺一项扣1分。 |  |  |  |
| 2 |  | 下钻铤 | 10 | 手扶钻铤入井口；检查钻具；钻铤高出转盘面0.5-0.6米；安全卡瓦高出卡瓦0.05米；卡瓦和安全卡瓦方向正确；手握方向和站位正确。否则每项扣2分。 |  |  |  |
| 3 |  | 卸提升短节 | 5 | 液压大钳卸扣；操作正确；一次卸扣完成；吊提升短节不挂不碰。否则每项扣2分； |  |  |  |
| 4 |  | 起空游车 | 2 | 涂丝扣油；检查母扣台肩面；少一项扣1分。 |  |  |  |
| 5 |  | 下第一柱钻杆 | 3 | 扶钻杆不磕不碰；对扣一次成功；配合外钳工上扣。少一项扣1分。 |  |  |  |
| 6 |  | 上提 钻具 | 3 | 配合外钳工卸安全卡瓦；取卡瓦；操作正确。否则每项扣1分. |  |  |  |
| 7 |  | 倒换吊卡 | 5 | 不得提前取安全销；摘吊环和挂吊卡一次成功；护送吊卡过母接头。否则每项扣1分。 |  |  |  |
| 8 |  | 起空游车 | 2 | 涂丝扣油；检查母扣台肩面；少一项扣1分。 |  |  |  |
| 9 |  | 下第二柱钻杆立柱 | 3 | 扶钻杆不磕不碰；对扣一次成功；配合外钳工上扣。少一项扣1分。 |  |  |  |
| 10 |  | 起钻 | 5 | 刮钻井液；检查钻具、观察钻具根数；坐吊卡；配合外钳工卸扣；将钻具推向钻杆盒排齐；少一项扣1分。 |  |  |  |
| 11 |  | 起第二柱钻杆 | 3 | 听到报警坐吊卡后摘保险销；摘吊环。少一项次扣1分 |  |  |  |
| 12 | 井控演习 | 井控演习 | 30 | 抢接回压凡尔；紧扣；挂吊环；打手式将已关井信号传递给副司钻；抢接方钻杆；记录立压；打手式将开井信号传递给副司钻；打手式结束演习；恢复正常。少一项扣3分；配合不当扣2分；动作不到位扣1分。 |  |  |  |
| 13 |  | 起钻 | 6 | 配合外钳工卸方钻杆卸；方钻杆入大鼠洞；卸回压凡尔；挂吊卡；刮钻井液；检查钻具、观察钻具根数。少一项扣1分，一次不成功扣2分。 |  |  |  |
| 14 | 起钻 | 卡钻铤 | 5 | 坐卡瓦；卡安全卡瓦；配合外钳工卸扣；将钻具推向钻杆盒排齐。少一项扣1分。 |  |  |  |
| 15 |  | 上提提升短节 | 5 | 液压大钳紧扣；摘挂绳套规范；不碰不挂；否则每项扣1分。 |  |  |  |
| 16 |  | 起钻铤 | 2 | 卸安全卡瓦；提卡瓦一次成功；检查钻铤；盖井口；工具归位。少一项扣1分。 |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |  |  |

石油钻井工团体项目外钳工岗位评分表

| 序号 | 考核项目 | 考核内容及要求 | 配分 | 评 分 标 准 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下钻 | 设备检查 | 8 | 检查电控柜；液压泵；液压大钳；旋塞阀；回压阀；旋塞扳手；钻台手工具。每缺一项扣1分。 |  |  |  |
| 2 |  | 下钻铤 | 10 | 站位准确；扶钻铤顺利入井；观察指重表；配合内钳工坐卡瓦使母扣距转盘面0.5-0.6m；卡好安全卡瓦距卡瓦0.05m；否则每项扣2分。 |  |  |  |
| 3 |  | 卸提升短节 | 6 | 操作液压大钳与内钳工配合卸提升短节；吊摆放提升短节到规定位置；操作平稳安全；操作失误或未达安全要求每项扣2分。 |  |  |  |
| 4 |  | 下第一柱钻杆 | 8 | 空吊卡上行时检查钻铤母扣螺纹及密封台肩面；涂好丝扣润滑脂；与内钳工一起配合司钻扶钻具井口对扣一次成功；平稳操作液压大钳上扣；扭矩达到规定要求；配合内钳工卸掉安全卡瓦；提出卡瓦一次成功；钻具下放时注意悬重变化；每缺少一项扣1分。 |  |  |  |
| 5 |  | 换吊卡 | 8 | 吊卡距转盘面1.5m左右时,站好位置；一手扶吊环一手拿保险销；待吊卡坐于转盘面时取出保险销；与内钳工配合挂空吊卡一次成功；插好保险销；护送吊卡过母接头；每缺少一项扣1分。 |  |  |  |
| 6 |  | 下第二柱钻杆 | 8 | 配合内钳工护送钻杆立柱至井口；对扣一次成功；液压大钳上扣；操作平稳；上扣扭矩达到要求；司钻提起钻具刹车后开吊卡；配合内钳工拉出吊卡；钻具下放时注意悬重变化；每缺少一项扣1分。 |  |  |  |
| 7 | 起钻 | 起第一柱钻杆 | 6 | 钻具上行时检查钻具；注意悬重变化及钻具起升位置；及时提醒司钻；立柱出转盘后扣吊卡一次成功；平稳操作液压大钳卸扣；与内钳工一起推立柱到钻杆盒排齐；每缺少一项扣1分。 |  |  |  |
| 8 | 防 喷 演 习 | 起第二柱钻杆 | 5 | 当得知溢流报警信号后停止起钻作业；当吊卡坐于转盘面时站好位置；配合内钳工及时取出安全销；摘开吊环；护送吊环离开钻杆母接头；每缺少一项扣1分。 |  |  |  |
| 9 |  | 抢接回压阀 | 5 | 配合内钳工抢接回压凡尔；井口对扣一次成功；操作平稳；紧扣达到要求；每缺少一项扣1分。 |  |  |  |
| 10 |  | 挂吊环 | 2 | 配合内钳工挂吊环一次成功；插上吊卡安全销一次成功；每缺少一项扣1分。 |  |  |  |
| 11 |  | 抢接方钻杆 | 10 | 当吊卡坐于转盘面时取出保险销一次成功；取出吊环一次成功；拉吊环挂水龙头一次成功；扶方钻杆井口对扣一次成功；平稳操作液压大钳上扣；上扣扭矩达到要求；每缺少一项扣1分。协助司钻压刹把 |  |  |  |
| 12 |  | 恢复正常工况 | 8 | 卸方钻杆；入鼠洞；摘大钩；卸回压阀；每缺少一项扣2分；一次不成功扣1分。 |  |  |  |
| 13 | 起 钻 | 起第二柱钻杆 | 8 | 配合内钳工挂吊卡一次成功；插上吊卡安全销一次成功；钻具上行时刮钻井液检查钻具；注意悬重及钻具起升位置；立柱出转盘后坐卡瓦一次成功；卡好安全卡瓦距卡瓦0.05米；平稳操作液压大钳卸扣；与内钳工一起推立柱到钻杆盒排齐；每缺一项扣1分。 |  |  |  |
| 14 |  | 接提升短节 | 4 | 配合内钳工及司钻吊提升短节井口对扣一次成功；液压大钳紧扣达到要求；配合内钳工卸安全卡瓦；提出卡瓦一次成功；每缺少一项扣1分。 |  |  |  |
| 15 |  | 起钻铤 | 4 | 钻具上行时刮钻井液检查钻铤；注意悬重及钻具起升位置；直至钻头出转盘面盖井口；工具归位；每缺少一项扣1分。 |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |  |  |

4、井口工具准备

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊 卡 | 127 | 个 | 2 |  |
| 2 | 三面卡瓦 | 159 | 个 | 1 |  |
| 3 | 安全卡瓦 | 159 | 个 | 2 |  |
| 4 | 液压大钳 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 液压泵站 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 手工具一套 |  | 套 |  |  |
| 7 | 钻杆回压凡 |  | 个 | 1 |  |
| 8 | 链 钳 |  | 个 | 2 |  |
| 9 | 提升短节 |  | 个 | 1 |  |

5、设备准备

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻 机 | F320 | 套 | 1 |  |
| 2 | 辅助设备气动小绞车 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 井控设备；远程控制台 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 司钻控制台 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 单闸板、双闸板、万能防喷器 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 节流、压井管汇 |  | 套 | 1 |  |

6、材料准备

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻杆丝扣油 |  | 桶 | 1 |  |
| 2 | 棕 绳 | φ28 | 盘 | 1 |  |

（二）个人单项

项目一：起放空游车（15分）

1、试题说明

起放空游车是测试钻井工在现场刹把操作技能，它要求操作较高的实际操作经验和较高的操作水平。难度属于高级工水平。主要测试技能：

（1）测试操作者对刹把的正确使用和标准操作技能；

（2）测试操作者对游车起放熟练程度；

2、考试方式及时间

考试方式：实际操作； 考核时间为5min。

说明：柴油机转速为1100转/分，绞车二档运转。

3、评分标准

起放空游车项目评分表

| 序号 | 考核项目 | 考核内容及要求 | 配分 | 评 分 标 准 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查、调试 | 检查并试验防碰天车系统并对防碰天车调试 | 5 | 1、未检查、调试扣3分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、试验方法不正确扣2分 |  |  |  |
| 2 | 检查并试验刹车机构 | 试验刹车机构 | 5 | 1、未试验、检查扣3分 |  |  |  |
|  |  | 刹把角度合适，调试方法正确 |  | 2、方法不正确扣2分 |  |  |  |
| 3 | 检查注水量 | 检查确认注水量并做好起升准备 | 2 | 1、不检查准备不足扣2分 |  |  |  |
| 4 | 起升操作 | 1.起升时三次合气开关 | 15 | 1、否则每少一次扣2分 |  |  |  |
|  |  | 2.左手不离气开关；右手不离刹把；姿势正确，随时观察游车起升高度 |  | 2、每缺一项扣2分 |  |  |  |
|  |  | 3.游车上升过程中两次摘挂气开关放气确认气路畅通与否 |  | 3、否则每少一次扣2分 |  |  |  |
| 5 | 高度确认 | 起升高度确认：游车起至适当高度摘气门刹车，吊卡上升至操作台栏杆以上1m停止 | 15 | 1、起升高度一次到位，超出标准＋0.1m扣2分依次类推，分数扣完为至 |  |  |  |
| 6 | 下放空游车 | 1.控制下放速度；目视吊卡 | 23 | 1。否则每项扣2分 |  |  |  |
|  |  | 2.当游车下放至 3m左右再缓慢刹车 |  | 2、过早刹车扣2分 |  |  |  |
|  |  | 3.当游车下放均匀减速至转盘面支架时缓慢刹车坐线 |  | 3、超线±10mm扣5分；超线±20mm扣10分；超线±30mm扣15分；未均匀减否则不得分 |  |  |  |
| 7 | 剩余水测量 | 将碗中的剩余水量倒入1000ml的量筒中 | 35 | 少的部分按每少5ml扣1分。依次类推，直到分数扣完为至 |  |  |  |
| 8 | 要求及时间设定 | 1、此项目必须在5分钟（待定）内完成 |  | 超规定时间1分钟从总分中扣10分。超规定时间2分钟本项目不得分。其余时间按插入法扣分 |  |  |  |
|  |  | 2、检查不计考核时间内，吊卡在操作前、后都在支架线（高度0.5-1m）上为起点 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

4、工具准备

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 透明量筒 | 1000mL | 个 | 2 |  |
| 2 | 水 桶 |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 标志尺 |  | 个 | 3 |  |
| 4 | 水 碗 | 1000mm | 个 | 1 |  |
| 5 | 直 尺 | 1000mm | 个 | 2 |  |
| 6 | 套管吊卡 | 139.7mm | 个 | 1 |  |
| 7 | 漏 斗 | 1000mm | 个 | 1 |  |

5、设备准备

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻机 | F320 | 套 | 1 |  |

项目二：单点电子测斜仪（15分）

1、试题说明

单点电子测斜仪是钻井工在现场施工中体现出较高技能，它要求操作者要有较高知识面及一定的操作技能水平。难度属于高级工以上水平。

主要测试技能：

（1）测试操作者对单点电子测斜仪正确使用技能

（2）测试操作者对单点电子测斜仪熟练程度

2、考试方式及时间

考试方式：实际操作； 考核时间为10min。

3、评分标准（评分表）

单点电子测斜仪项目评分表

| 序号 | 考核项目 | 考核内容及要求 | 配分 | 评 分 标 准 | 扣分 | 得分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器连接 | 1.检查仪器；2.关闭探管电源； 3.关闭控制器电源 | 14 | 不检查仪器扣2分；不关闭探管电源扣2分；不关控制器电源扣2分 |  |  |  |
|  |  | 连接充电电池筒 |  | 连接充电电池筒不规范扣1分； |  |  |  |
|  |  | 连接专用通讯电缆：a、正确使用航空插头：凸键对准插座的凹槽，往下插入；b、RS232插头插入控制器串口 |  | 连接专用通讯电缆：a、航空插头1次不成功扣4分；b、RS232插头插入控制器串口1次不成功扣1分 |  |  |  |
|  |  | 打开探管、控制器电源开关 |  | 未打开探管、控制器开关扣2分 |  |  |  |
| 2 | 仪器测试 | 1.进入测试界面，按开始测试 | 25 | 未进入测试界面，开始测试扣1分 |  |  |  |
|  |  | 2.观察电池电压值，若＜4.8V，应更换充电电池筒 |  | 2、电池电压小未更换或充电扣2分 |  |  |  |
|  |  | 3.观察温度值，应与现场温度接近，若差异太大，请先更换电池筒，若故障依旧请更换探管 |  | 3、观察温度值不清，若差异太大，未更换电池筒，有故障未排除扣2分 |  |  |  |
|  |  | 4.将探管水平放置，按工具面角0°、180°顺时针方向旋转探管，每转90°静止40s后，分别观看井斜测量值应≥85°，否则说明探管有故障（20分） |  | 4、操作方法错扣10分，有问题未查出10分 |  |  |  |
| 3 | 高边修正 | 1、将探管挂在已连接好的定位键轴上，定向引鞋的缺口水平向上摆放 | 12 | 1.操作错一次扣2分 |  |  |  |
|  |  | 2、探管静止40s后，按“清零”，再按“修正”，此时高边示值：0±0.2°,实现高边修正 |  | 2、高边修正方法错扣6分数值错扣4分 |  |  |  |
| 4 | 探管设置 | 1、定时：2分钟 | 13 | 1、未定时扣4分 |  |  |  |
|  |  | 2、设置完成后，关闭探管、控制器电源 |  | 2、设置方法错扣2分，未关闭探管、控制器电源各扣2分 |  |  |  |
|  |  | 3、正确拔取通讯电缆 |  | 3、操作失误扣5分 |  |  |  |
| 5 | 探管工作 | 1、打开探管电源开关 | 9 | 1、未开关电源扣1分 |  |  |  |
|  |  | 2、长按探管“启动”按钮，直到探管指示灯由“红”变“绿”，开始记时 |  | 2、操作方法错1次扣2分 |  |  |  |
|  |  | 3、将探管按一定角度斜放操作台 |  | 3、操作方法错1次扣2分 |  |  |  |
|  |  | 4、延时时间到，探管指示灯由“绿”变“绿灯闪”时，长按“启动”按钮，指示灯变“红” |  | 4、操作方法错扣1分 |  |  |  |
|  |  | 5、关闭探管电源 （2分） |  | 5、未关闭探管电源扣2分； |  |  |  |
| 6 | 仪器连接 | 1、正确使用通讯电缆使探管与控制器连 | 7 | 插错通讯电缆扣3分；连错扣2分 |  |  |  |
|  |  | 2、打开探管、控制器电源开关 |  | 操作方法错1次扣2分 |  |  |  |
|  | 数据读取 | 1.进入数据接收界面，按“接收”键。接收数据 | 3 | 未“接收”数据扣1分 |  |  |  |
|  |  | 2.打印数据 （1分）；保存数据 |  | 未打印扣1分；未保存扣2分 |  |  |  |
| 7 | 撤收 | 1.完成后，关闭探管、控制器电源 | 15 | 1.未关闭探管、控制器电源扣分 |  |  |  |
|  |  | 2.正确拔取通讯电缆： 若直接拽插头尾部的电缆，则视为错误 |  | 2.操作方法错1次扣6分 |  |  |  |
|  |  | 3.恢复仪器赛前原状 |  | 3、未恢复仪器原状扣5分 |  |  |  |
| 8 | 注意 | 在整个操作过程中，如发现控制器指示灯变为“红”，应接上稳压电源，为控制器充电，充电时，控制器指示灯为“红灯闪”状态 | 2 | 未按程序操作扣2分 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：在“仪器连接”操作过程中，选手违章，为确保仪器安全，裁判员有权制止，并扣除该项配分。

5、设备准备

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HKCX-DZ-3K |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 支 架 |  | 个 | 2 |  |

6、材料准备

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打印纸 |  | 卷 | 1 |  |
| 2 | 打印色带 |  | 个 | 1 |  |

项目三、钻井液参数测定：（10分）

1、试题说明

钻井液参数测定是钻井工掌握的一项基本技能，它要求施工人员能够正确使用，并能够对它进行熟练操作，操作技能水平难度属于高级工水平。

主要测试技能：

（1）根据仪器测定钻井液性能基本技能

（2）测定操作过程熟练程度

2、考试方式及时间

考试方式：实际操作； 考核时间为18min。

3、评分标准

钻井液参数测定项目评分表

| 序号 | 考核项目 | 考核内容及要求 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备工作 | 1、检查六速旋转粘度仪主体、内筒、外筒、测试液杯； | 8 | 准备工作不到位扣2分，仪器漏检一项扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  | 2、连接线头、秒表、小螺丝刀、1000ml量杯取样、计算器； |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、 液杯、量筒挂架、高压胶管、气源、气流调节阀、活动扳手（30cm一把、15cm一把）、计时秒表、液杯1000ml（取样）、滤纸 9cm、150mm钢板尺、量筒、搅拌机。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、在600r/min下搅拌10s，并静置10min后读值并记录3r/min下的最大读值。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、计算初切G10s=1/2φ3.I 终切G10m=1/2φ3.F |  |  |  |  |  |
| 2 | 流变参数测量 | 1、将仪器置于水平的工作平台 | 2 | 仪器不水平扣2分 |  |  |  |
|  |  | 2、装内外、筒，连接电源，使变速拉杆处于最低位置 | 6 | 一项操作不规范扣2分 |  |  |  |
|  |  | 3、将搅拌好的钻井液注入测试杯350ml。 | 6 | 注入量不对不得分 |  |  |  |
|  |  | 4、将测试杯放在托盘上，外筒刻度线与钻井液面平行，旋紧托盘手柄 | 6 | 错一项扣3分 |  |  |  |
|  |  | 5、合上电源开关，将电机开关拨到高速搅拌10s，读出￠600值，调到抵挡搅拌10s，读出￠300值， | 6 | 操作不规范扣3分，读数不准确扣3分。 |  |  |  |
|  |  | 6、将变速杆提到最高位置，启动高速档读￠6值，调低速档读￠3值。 | 9 | 操作不规范扣3分，读数不准确扣3分。 |  |  |  |
|  |  | 7、置变速拉杆于最低位，拨高速档，搅拌10s后，静止10min，将变速杆拉到中间，开低速档，读￠3值，测初切。 | 10 | 操作不规范扣3分，读数不准确扣3分。 |  |  |  |
|  |  | 8、处理数据：表观粘度、塑性粘度、动切力、初切、终切、N值及K值，列出计算公式。 | 10 | 数据计算错误一项扣2分 |  |  |  |
|  |  | 9、仪器清洗归位 | 2 | 未清洗归位扣2分 |  |  |  |
| 3 | API失水测定 | 1、取出滤失仪液杯用手指堵住液杯小孔，将充分搅拌后的钻井液注入液杯内至刻度线处，装入“O”型密封圈、滤纸，盖好杯盖，旋好后将液杯输气头装入阀体输出端，卡紧 | 10 | 未堵住小孔扣2分；注入钻井液不准扣5分；“O”型密封圈等一项没装好或顺序错误扣一分 |  |  |  |
|  |  | 2、将刻度量筒放在滤失仪流出口下面，旋动手柄将压力调整为０．６９MPa，压力源为压缩氮气或空气,待第一滴液体流出后启动秒表计时 | 5 | 压力不准确扣３分，计时不准确扣２分 |  |  |  |
|  |  | ３．当滤出时间到７．５分钟时，将滤失仪流出口上的残留液滴收集到量筒中，移去量筒，读数并记录所采集的滤液的体积（单位：毫升，测定的滤失量乘２可得到３０分钟滤失量的近似值）；关闭压力源，放掉滤失仪中的压力，取下滤失仪液杯，倒掉杯中的钻井液 | 10 | 每一项操作不准确扣２分，未放压力取滤失杯扣5分,滤失量误差大于０．５毫升扣４分 |  |  |  |
|  |  | ４．小心取出带有泥饼的滤纸，用水冲去滤饼表面的浮泥，用钢板尺测量并记录滤饼厚度（单位：mm） | 8 | 未冲洗浮泥或冲坏泥饼扣４分，未测量和记录滤饼厚度值扣４分 |  |  |  |
|  |  | 仪器清洗归位 | 2 | 未清洗归位扣2分 |  |  |  |
| 4 | 时间 | 限定时间１８分钟，到时停止操作。 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |  |  |

4、工具准备

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动扳手 | 500mm | 把 | 1 |  |
| 2 | 活动扳手 | 300mm | 把 | 1 |  |
| 3 | 秒 表 |  | 只 | 1 |  |
| 4 | 小螺丝刀 |  | 个 | 1 |  |
| 5 | 量 杯 | 1000ml |  | 1 |  |
| 6 | 量 杯 | 10-20ml | 个 | 1 |  |
| 7 | 函数计算器 |  | 只 | 1 |  |
| 8 | 高压打气筒 |  | 个 | 1 |  |
| 9 | 钢板尺 | 150mm | 个 | 1 |  |
| 10 | 毛 巾 |  | 条 | 1 |  |
| 11 | 钢笔或签字笔 |  | 个 | 1 |  |

5、设备准备

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六速旋转粘度计 | ZNN—D6S | 台 | 1 |  |
| 2 | 中压失水仪 | ZNS-2A | 台 | 1 |  |
| 3 | 搅拌机 | GJ-3s | 台 | 1 |  |

6、材料准备

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | API滤纸适量 |  | 盒 | 1 |  |
| 2 | 流变分数、滤失量、滤饼数值的记录本 |  | 本 | 1 |  |
| 3 | 钻井液 |  | 桶 | 20L |  |

项目四：选择组装卡瓦打捞筒（10分）

1、试题说明

选择组装卡瓦打捞筒是处理事故时，正确选择打捞工具要掌握的一项基本技能，它要求施工人员具有较全面的钻井知识，并能够对各种事故类型有所了解。难度高于高级工水平。）

主要测试技能：

⑴ 测试知识面。

⑵ 测试熟练程度及操作技能。

2、考试方式及时间

考试方式：实际操作，由选手现场随机抽取一题； 考核时间为10min。

3、评分标准

选项A：组装卡瓦打捞筒项目评分表

内容设定：井眼Ф215.9mm，鱼头外径：Ф159mm

| 序号 | 考核项目 | 考核内容及要求 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打捞筒选型 | 所选的打捞筒应为LT-T200,将LT-T200打捞筒的上接头;打捞筒本体,引鞋挑出按组装顺序摆放到指定工作地. | 30分 | 1)选错型号不得分.2)每选错一项配件扣5分 |  |  |  |
| 2 | 卡瓦及盘根（密封圈）选型 | 选择156～158mm的卡瓦和相应密封盘根. | 20分 | 1)选错型号不得分.2)每选错一项配件扣5分 |  |  |  |
| 3 | 组装程序 | 1）清洗丝扣：打捞筒两端螺纹；上接头两端螺纹；引鞋螺纹。 | 15分 | 少洗一项扣2分 |  |  | 模 拟 |
|  |  | 2）涂润滑脂：所有螺纹涂润滑脂包括内筒体的卡瓦螺旋。 | 12分 | 少涂一项扣2分 |  |  | 模 拟 |
|  |  | 3）检查盘根并组装 | 3分 | 组装方向不对扣3分，装不平扣2分 |  |  |  |
|  |  | 4）安装筒体 | 5分 | 方向装反不得分,余扣超过1扣扣2分 |  |  | 不留余扣 |
|  |  | 5）安装卡瓦 | 5分 | 装不到位不得分 |  |  |  |
|  |  | 6）组装卡瓦键与控制圈，指形键接触靠拢 | 5分 | 装不到位不得分 |  |  |  |
|  |  | 7）组装引鞋 | 5分 | 装不到位不得分,余扣超过1扣扣2分 |  |  | 不留余扣 |
|  |  | 8）时间到停止操作 |  |  |  |  |  |
| 4 | 现场整理 | 操作完后按裁判要求恢复原样 | 5分 | 没恢复扣5分 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

选项B：组装卡瓦打捞筒项目评分表

内容设定：井眼Ф215.9mm，鱼头外径：Ф127mm

| 序号 | 考核项目 | 考核内容及要求 | 配分 | 评分标准 | 得分 | 扣分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打捞筒选型 | 所选的打捞筒应为LT-T194,将LT-T194打捞筒的上接头;打捞筒本体,引鞋挑出按组装顺序摆放到指定工作地. | 30分 | 1)选错型号不得分. 2)每选错一项配件扣5分 |  |  |  |
| 2 | 卡瓦及盘根（密封圈）选型 | 要求选择124～126mm的卡瓦和相应的密封盘根. | 20分 | 1)选错型号不得分 .2)每选错一项配件扣5分 |  |  |  |
| 3 | 组装程序 | 1）清洗丝扣：打捞筒两端螺纹；上接头两端螺纹；引鞋螺纹。 | 15分 | 少洗一项扣2分 |  |  | 模 拟 |
|  |  | 2）涂润滑脂：所有螺纹涂润滑脂包括内筒体的卡瓦螺旋。 | 12分 | 少涂一项扣2分 |  |  | 模 拟 |
|  |  | 3）检查盘根并组装 | 3分 | 组装方向不对扣3分，装不平扣2分 |  |  |  |
|  |  | 4）安装筒体 | 5分 | 方向装反不得分,余扣超过1扣扣2分 |  |  | 不留余扣 |
|  |  | 5）安装卡瓦 | 5分 | 装不到位不得分 |  |  |  |
|  |  | 6）组装卡瓦键与控制圈，指形键接触靠拢 | 5分 | 装不到位不得分 |  |  |  |
|  |  | 7）组装引鞋 | 5分 | 装不到位不得分,余扣超过1扣扣2分 |  |  | 不留余扣 |
|  |  | 8）时间到停止操作 |  |  |  |  |  |
| 4 | 现场整理 | 操作完后按裁判要求恢复原样 | 5分 | 没恢复扣5分 |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |  |  |

选项C：组装卡瓦打捞筒项目评分表

内容设定；井眼Ф152.4mm，鱼头外径：Ф88.9mm

| 序号 | 考核项目 | 考核内容及要求 | 配 分 | 评 分 标 准 | 扣分 | 得分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打捞筒选型 | 所选的打捞筒应为LT-T127,将LT-T127打捞筒的上接头;打捞筒本体,引鞋挑出按组装顺序摆放到指定工作地. | 30分 | 1)选错型号不得分. 2)每选错一项配件扣5分 |  |  |  |
| 2 | 卡瓦及盘根（密封圈）选型 | 要求选择86～88mm的卡瓦和相应的密封盘根. | 20分 | 1)选错型号不得分 2)每选错一项配件扣5分 |  |  |  |
| 3 | 组装程序 | 1）清洗丝扣：打捞筒两端螺纹；上接头两端螺纹；引鞋螺纹. | 15分 | 少洗一项扣2分 |  |  | 模 拟 |
|  |  | 2）涂润滑脂：所有螺纹涂润滑脂包括内筒体的卡瓦螺旋。 | 12分 | 少涂一项扣2分 |  |  | 模 拟 |
|  |  | 3）检查盘根并组装 | 3分 | 组装方向不对扣3分，装不平扣2分 |  |  |  |
|  |  | 4）安装筒体 | 5分 | 方向装反不得分,余扣超过1扣扣2分 |  |  | 不留余扣 |
|  |  | 5）安装卡瓦 | 5分 | 装不到位不得分 |  |  |  |
|  |  | 6）组装卡瓦键与控制圈，指形键接触靠拢 | 5分 | 装不到位不得分 |  |  |  |
|  |  | 7）组装引鞋 | 5分 | 装不到位不得分,余扣超过1扣扣2分 |  |  | 不留余扣 |
|  |  | 8）时间到停止操作 |  |  |  |  |  |
| 4 | 现场 整理 | 操作完后按裁判要求恢复原样 | 5分 | 没恢复扣5分 |  |  |  |
| 合计 | 100分 |  |  |  |  |  |  |

选项D：组装卡瓦打捞筒项目评分表

内容设定：井眼Ф152.4mm，鱼头外径：Ф120.6mm

| 序号 | 考核 项目 | 考核内容及要求 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打捞筒选型 | 所选的打捞筒应为LT-T140,将LT-T140打捞筒的上接头;打捞筒本体,引鞋挑出按组装顺序摆放到指定工作地. | 30分 | 1)选错型号不得分 2)每选错一项配件扣5分 |  |  |  |
| 2 | 卡瓦及盘根（密封圈）选型 | 要求选择117.5～120mm的卡瓦和相应的密封盘根. | 20分 | 1)选错型号不得分 2)每选错一项配件扣5分 |  |  |  |
| 3 | 组装程序 | 1）清洗丝扣：打捞筒两端螺纹；上接头两端螺纹；引鞋螺纹。 | 15分 | 少洗一项扣2分 |  |  | 模 拟 |
|  |  | 2）涂润滑脂：所有螺纹涂润滑脂包括内筒体的卡瓦螺旋。 | 12分 | 少涂一项扣2分 |  |  | 模 拟 |
|  |  | 3）检查盘根并组装 | 3分 | 组装方向不对扣3分，装不平扣2分 |  |  |  |
|  |  | 4）安装筒体 | 5分 | 方向装反不得分,余扣超过1扣扣2分 |  |  | 不留余扣 |
|  |  | 5）安装卡瓦 | 5分 | 装不到位不得分 |  |  |  |
|  |  | 6）组装卡瓦键与控制圈，指形键接触靠拢 | 5分 | 装不到位不得分 |  |  |  |
|  |  | 7）组装引鞋 | 5分 | 装不到位不得分,余扣超过1扣扣2分 |  |  | 不留余扣 |
|  |  | 8）时间到停止操作 |  |  |  |  |  |
| 4 | 现场整理 | 操作完后按裁判要求恢复原样 | 5分 | 没恢复扣5分 |  |  |  |
| 合计 | 100分 |  |  |  |  |  |  |

4、工具准备

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 链钳 | 10″ | 把 | 2 |  |
| 2 | 清洗盆 | 50mm | 个 | 1 |  |
| 3 | 钢板尺 | 300mm | 个 | 1 |  |
| 4 | 游标卡尺 | 0～240mm | 个 | 1 |  |
| 5 | 钢笔或签字笔 |  | 个 | 1 |  |

5、设备准备（单工位）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡瓦打捞筒 | LT-T200 | 套 | 1 |  |
| 2 | 卡瓦打捞筒 | LT-T194 | 套 | 1 |  |
| 3 | 卡瓦打捞筒 | LT-T140 | 套 | 1 |  |
| 4 | 卡瓦打捞筒 | LT-T127 | 套 | 1 |  |

6、材料准备

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 润滑脂 |  | Kg | 若干 |  |
| 2 | 毛巾 |  | 条 | 若干 |  |
| 3 | 手套 |  | 双 | 若干 |  |
| 4 | 柴油 |  |  | 若干 |  |

项目五：测绘工件（10分）

1、试题说明

按实物尺寸画出1：1比例的机械图，在合适位置标注满足加工需求的公称尺寸，加工部分精确到0.1mm，非加工部分精确到1mm。按试题给定内容在图纸上正确填写标题栏和技术要求，并在相应位置标注加工精度。工件三维尺寸在100mm以内。

主要测试技能：

（1）实际测量技能；

（2）绘制图纸技能。

2、考试方法及时间

考试方法：根据实物测量、绘制。考核时间：60min。

3、评分标准

工件测绘项目评分表

| 序号 | 考核项目 | 考核内容及要求 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视图 选择 | 主视图选择 | 5 | 主视图选择不当扣5分，两视图可完全表达用三视图扣3分 |  |  |  |
|  |  | 视图布局 | 5 | 根据工件大小和图纸幅面合理布置 |  |  |  |
| 2 | 视图 表达 | 投影规律 | 10 | 与主视图之间投影规律错误，每出现一个视图扣5分 |  |  |  |
| 3 | 线段 表达 | 粗实线 | 10 | 按配分除以粗实线条数，为每一粗实线分值，多画少画按线条数扣分 |  |  |  |
|  |  | 细实线、虚线、点画线、倒角线 | 10 | 按配分除以线条总数，为每一线条分值，多画少画按线条数扣分 |  |  |  |
|  |  | 线条选择 | 10 | 线条选择错误，每一条扣1分 |  |  |  |
| 4 | 尺寸 标注 | 测量尺寸 | 15 | 测量每超差±1mm,每一处1分 |  |  |  |
|  |  | 标注基准 | 5 | 合理选择基准标注，每选择一处不合理扣1分 |  |  |  |
|  |  | 尺寸标注 | 12 | 按配分除以必要尺寸个数，为每必要尺寸分值。按少标注尺寸个数扣分。 |  |  |  |
| 5 | 技术 要求 | 工件有关技术要求说明 | 8 | 通过符号标注或文字说明，表达技术要求，每少标注或错误使用扣1分 |  |  |  |
| 6 | 标题栏 | 标题栏填写 | 5 | 按要求内容填写，每错一处扣1分 |  |  |  |
| 7 | 图面 | 图面清洁 | 5 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |  |

4、工具准备（单工位）

| 序号 | 工具 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三角板 | 长度不小于130mm | 套 | 1 | 选手自备 |
| 2 | 图纸 | A3或A2标准图纸 | 张 | 1 |  |
| 3 | 卷笔刀或削笔刀 |  | 个 | 1 | 选手自备 |
| 3 | 草稿纸 | A4 | 张 | 1 |  |
| 4 | 铅笔 | 2B、HB、2H | 支 | 若干 | 选手自备 |
| 5 | 橡皮 |  | 块 | 1 | 选手自备 |
| 6 | 游标卡尺 | 0～150mm | 把 | 1 | 选手自备 |
| 7 | 绘图工具 |  | 套 | 1 | 选手自备 |

项目六：计算机操作（10分）

1、试题说明

计算机是钻井工要掌握的一项基本技能，难度属于高级工以上水平。

主要测试技能：

⑴ 测试文字录入的基本技能。

⑵ 测试表格制作基本技能。

⑶ 处理文档的基本技能。

2、考试方式及时间

考试方式：计算机操作； 考核时间为30min。

3、基本要求

（1）纸型：A4。

（2）页面设计：页边距：上：2.54cm；下：2.54cm；左：3.17cm；右：3.17cm。

（3）Word文字录入全部四号宋体，首项缩进2字符；公式（居中）、单位、符号全部使用公式编辑器编辑。

（4）表头：三号宋体黑体居中。表中文字：四号仿宋居中。

4、评分标准

计算机操作项目评分表

| 序号 | 考核项目 | 考核内容及要求 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开机 | 正常开机 | 5 | 开机正常得5分，否则扣5分 |  |  |  |
| 2 | 建立文件夹 | 在桌面上建立以自己考号为名的文件夹 | 10 | 文件夹名称错扣10分。 |  |  |  |
| 3 | 页面设计 | 打开Word文档进行页面设计 | 10 | 页边距错一个扣2分 |  |  |  |
| 4 | 文字录入 | 在Word文档中录入文字 | 35 | 字号错一处扣2分，格式错一处扣2分，公式中错一个符号扣1分。 |  |  |  |
| 5 | 表格绘制 | 在Word文档绘制表格 | 30 | 字号错一处扣2分，格式错一处扣2分。 |  |  |  |
| 6 | 文件保存 | 保存文件在文件夹 | 10 | 文件保存在文件夹得10分，否则扣10分。 |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |  | 超时不得分 |

4、设备准备（单工位）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 打印机 |  | 台 |  | 网络共用 |

5、材料准备（单工位）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打印纸 | A4 | 张 | 若干 |  |

三、参赛选手自备工具清单

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绘图用铅笔 | 2B、 HB、2H | 支 | 若干 |  |
| 2 | 橡皮 |  | 块 | 1 |  |
| 3 | 转笔刀 |  | 个 | 1 |  |
| 4 | 钢笔或签字笔 |  | 支 | 1 |  |
| 5 | 直尺 | 300mm | 把 | 1 |  |
| 6 | 三角板 | 长度不小于130mm | 套 | 1 |  |
| 7 | 游标卡尺 | 0～150mm | 个 | 1 |  |
| 8 | 绘图工具 |  | 套 | 1 |  |